关于不同类型背栓的优缺点介绍

随着各行各业的不断发展，市面上背栓的种类也逐渐繁多起来，而我公司生产的背栓具有良好的抗震性、安全性、施工方便、能有效地提高施工效率，是最经济，最有效，最美观，最安全的高科技产品。
据其结构和膨胀过程可大略分为以下几类：
1．敲击式。这种背栓一般用于普通石材干挂，板材厚度25毫米以上。常用M6/M8*15毫米的。有效锚固深度为15毫米以上。其原理是丝杆不动，胀管移动，利用丝杆前端楔形斜面将膨胀部分撑开。再细分的话可根据膨胀部位结构分为膨胀环、梅花瓣和十字口等，其原理大同小异，都是膨胀部分在燕尾槽处张开后与背栓孔内壁摩擦。该摩擦力既提供抗拉拔力又能卡住丝杆使其不转动，避免禁锢铝合金挂件时因丝杆旋转而无法锁紧。缺点是适用范围较窄，不能适用于薄板瓷砖等。
2．旋进式。该模式背栓可用于各种厚度板材。其原理是丝杆从胀管内部将膨胀部分撑开，丝杆旋转前进，胀管缓慢胀开。缺点是膨胀部分太小，即胀开前后半径差距太小（笔者见过最大0.5毫米）。由此延伸对背栓孔要求相当严格。直孔小时装不进背栓，稍大则易拔出。燕尾槽直径小时胀管不能膨胀完全，也会造成抗拉拔力过小。但是燕尾槽稍大时，由于丝杆顶到底部后胀管再不能变大，只能产生抗拉拔力而不能形成旋转摩擦，此时背栓整体在孔内旋转。无法锁紧铝合金挂件。
3．敲击改进型。对敲击式背栓增加尼龙套，可有效避免敲击时不锈钢胀管与脆性石材的硬碰硬接触。同时开发压入式胀紧工具，可在锁住丝杆的同时柔和的胀管顶进胀开，不会对孔底产生压力，从而满足薄板瓷砖的要求。
4．旋进改进型。丝杆和胀管跟敲击式一样，增加了台阶锁母。安装背栓时，专用工具夹紧丝杆，然后旋转台阶锁母，台阶锁母后拉丝杆或顶进胀管（由背栓孔决定）使胀管胀开，此时台阶锁母跟石材背面紧密接触并产生摩擦力。整个背栓牢固的镶嵌在石材内且无滑动或转动。
综上所述，背栓经历了一系列改进，品种越来越多，规格越来越全，已经能满足大多数石材或瓷砖幕墙的需要。